ЭЛЕКТРОНИКА

Тема 2.1: Элементная база современных цифровых устройств

Теория:

1. Логические основы цифровой схемотехники. Обозначение элементов.

2. Базовые логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ» и способы их аппаратной реализации.

( подсказка- https://elenergi.ru/logicheskie-elementy-i-ix-sxemnaya-realizaciya.html )

3. Сведения об интегральных логических схемах.

(подсказка- http://radio-technica.ru/raznoe/osnovnye-logicheskie-operacii-i-ix-realizaciya.html )

4. Физическое представление логических элементов и логическое проектирование в базисах микросхем.

(подсказка- http://t.bratsk.su/radio/ewb/ewb_kg/3-1-3/3-1-3.htm )

5. Основные операции и их обозначения. Таблицы истинности.

( подсказка- https://math.semestr.ru/inf/table.php

https://masterkit.ru/blog/lessons/urok-8-3-logicheskie-elementy

https://www.youtube.com/watch?v=5OqyDa4qSHM )

Структурные схемы логических элементов компьютера

| Условное обозначение | Структурная схема (отечественное обозначение) | Структурная схема (зарубежное обозначение) | Таблица истинности |
| --- | --- | --- | --- |
| И |  |  | A; B; Y (A&B). 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |
| ИЛИ |  |  | A; B; Y (A˅B). 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. |
| НЕ |  |  | A; Y (Ā). 0; 1. 1; 0. |
| И-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |
| ИЛИ-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. |
| Исключающее ИЛИ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |
| Исключающее ИЛИ-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |