ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Тема 2.2 Трансформаторы и электрические машины

Часть 1

1. Что такое трехфазный и однофазный трансформаторы?

2. Их назначение

3. Классификация

4. Как устроен. Схематично зарисовать.

5. Принцип работы, режимы работы.

6. Характеристики и различия однофазного и трехфазного трансформаторов.

7. Обозначения на монтажных и принципиальных схемах.

8. Схемы замещения трансформатора. Зарисовать схему и объяснить.

Часть 2

1. Что такое электрические машины постоянного и переменного тока.

2. Классификация машин.

3. Принцип действия. Схематично зарисовать и объяснить.

Тестовый опрос по теме трансформатор.

1. Сколько витков должна иметь первичная катушка трансформатора, чтобы повысить напряжение от 10 до 50 В, если во вторичной обмотке 80 витков?

А) 10;

Б) 16;

В) 45.

2. Трансформатор является повышающим, если коэффициент трансформации его:

А) меньше единицы;

Б) равен единице;

В) больше единицы.

3. Сердечник трансформатора набран из отдельных изолированных пластин для:

А) экономии материала;

Б) уменьшения вихревых токов;

В) уменьшения рассеяния магнитного потока.

4. Каково соотношение между напряжением и числом витков в обмотках трансформатора?

А) U1/U2 = N2/N1;

Б) I1/I2 = N1/N2;

В) U1/U2 = N1/N2.

5. Первичная катушка трансформатора – это та, что:

А) соединена с потребителем;

Б) соединена с источником;

В) любая.

Задачи:

№1. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10 включен в сеть с напряжением 117 В. Сопротивление вторичной обмотки 3 Ом, сила тока 3 А. Определить напряжение на клеммах вторичной обмотки. Потерями энергии в первичной обмотке пренебречь.

Решение. Если в первичной обмотке можно пренебречь потерями, а во вторичной нельзя, используем формулу: K=N1/N2= U1/U2+I2R2; найдем U2=?

№2. Напряжение в первичной обмотке трансформатора 140 В. Какое напряжение во вторичной цепи, если первичная катушка содержит 110 витков, а вторичная 1000? Потерями энергии пренебречь.

№3. Исходные данные: Индукция в сердечнике трансформатора Вm=1,0 Тл, число витков первичной обмотки W1 =1100, приложенное напряжение – меандр U1=90 В с частотой 1кГц.

Определите необходимую площадь сечения S магнитопровода.

Решение. Воспользуемся уравнением трансформаторной ЭДС для прямоугольной формы напряжения: . Откуда находим

Sс = ?

№4. Исходные данные: В однофазном трансформаторе при КПД=0,96 и коэффициенте загрузки , выходная мощность P2=195 Вт.

Определите потери в обмотках.

Решение. КПД трансформатора  . При оптимальном коэффициенте загрузки, Pс = Pоб. Решим относительно Роб.

Следовательно, Роб = ?

№5. Исходные данные: Потери в магнитопроводе трансформатора составляют Pст = 10 Вт; соотношение витков – W1/W2= 1; активные сопротивления обмоток r1 = r2 = 0,2 Ом.

Определите при каком токе нагрузки I2 КПД трансформатора будет максимальным?

Решение. КПД трансформатора максимален, когда Рст = Роб. Коэффициент трансформации n=1. Поэтому Рст=I22∗rk, где

rk = r1 + r2

I2ном = ?