ЭЛЕКТРОНИКА

Тема 2.1: Элементная база современных цифровых устройств

Теория:

1. Логические основы цифровой схемотехники. Обозначение элементов.

2. Базовые логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ» и способы их аппаратной реализации.

( подсказка- http://beam-robot.ru/electronics_for_beginners/logic_gates.php )

3. Сведения об интегральных логических схемах.

4. Физическое представление логических элементов и логических и логическое проектирование в базисах микросхем.

5. Основные операции и их обозначения. Таблицы истинности.

( подсказка- https://math.semestr.ru/inf/table.php

https://masterkit.ru/blog/lessons/urok-8-3-logicheskie-elementy

https://www.youtube.com/watch?v=5OqyDa4qSHM )

Структурные схемы логических элементов компьютера

| Условное обозначение | Структурная схема (отечественное обозначение) | Структурная схема (зарубежное обозначение) | Таблица истинности |
| --- | --- | --- | --- |
| И |  |  | A; B; Y (A&B). 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |
| ИЛИ |  |  | A; B; Y (A˅B). 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. |
| НЕ |  |  | A; Y (Ā). 0; 1. 1; 0. |
| И-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |
| ИЛИ-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. |
| Исключающее ИЛИ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |
| Исключающее ИЛИ-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |

Практическая часть

1. Переписать задачу и понять ее решение.

Задача:

Задача 1. Для оповещения зрителей, наблюдающих за ходом состязаний по тяжелой атлетике, изготовлен светящийся транспарант: “Вес взят правильно”. Подсвечивание транспаранта осуществляется по команде, выдаваемой автоматом. Этот автомат обрабатывает сигналы, поступающие от трех судей А, В, С. Судья А – старший. Сигнал на подсвечивание транспаранта автомат выдаст тогда, когда нажмут кнопки все трое судей или двое, один из которых – старший. Сконструировать автомат.

Решение.

1-й шаг. Описание задачи, которую должен решать автомат принято называть словесной формой задания автомата. Автомат предстает при этом как некий “черный ящик”: еще неизвестно как будет устроен внутри, но уже ясно, что ему предстоит делать, известно как он связан с внешней средой. В данном случае будущий автомат имеет три входа – это линии, по которым поступают сигналы от судей А, В и С и один выход Х (сигнал для подсвечивания транспаранта “вес взят правильно”).

2-й  шаг.

Рис. 2

3-й шаг. Теперь можно составить таблицу работы автомата.

Рис. 3

4-й шаг.

Рис.4

5-й шаг.

Рис. 5

2. Решить задачу:

По аналогии с первой задачей, только условие - транспарант будет подсвечиваться только тогда, когда двое любых из троих судей нажмут кнопки.

3. Решить задачу:

Чему равны сигналы на представленных схемах?

Зарисовать и объяснить, можно прямо на схеме отметить где какой сигнал. т.е. 1 или 0.

Практическая часть на компьютере

Лабораторная работа №1, №2 - соединение логических элементов

Открыть конструктор по ссылке:

https://www.semestr.ru/scheme

(Выводить в отчет - Минимизация булевой функции)

1. Собрать схему из примера и проверить полученные результаты на вкладке РЕШЕНИЕ. Схему зарисовать в тетрадь. Таблицу истинности писать не надо, поскольку она будет большая. А функции записать.

https://www.youtube.com/watch?v=vkgjNxcGObI

2. Собрать схему и записать полученные функции. Схему зарисовать в тетрадь.

(второй элемент ИЛИ) Таблицу истинности писать не надо, поскольку она будет большая.